Меры по обеспечению

безопасности при заготовке зерна нового урожая

В настоящее время в организациях по хранению и переработке зерна завершаются работы по подготовке материально-технической базы к приемке зерна нового урожая. В связи с этим Гомельское областное управление Госпромнадзора напоминает о необходимости принятия дополнительных организационно-технических мер, направленных на предупреждение несчастных случаев, аварий, инцидентов, на период заготовки зерна нового урожая.

В последние годы во многих сельскохозяйственных организациях построены зерносушилки с емкостями (металлическими силосами) для хранения зерна.

Обращаем внимание руководителей субъектов хозяйствования, эксплуатирующих зерносушилки с металлическими емкостями для хранения зерна, что согласно пункту 3 приложения 2 к Закону Республики Беларусь от 05.01.2016 № 354-З склады силосного типа с объемом хранения зерна от 500 тонн относятся к потенциально опасным объектам и подлежат регистрации в территориальных подразделениях Госпромнадзора. В случае, если зерносушилка, работающая на природном газу, связана с емкостями для хранения зерна, то  помимо зарегистрированных объектов газораспределительной системы и газопотребления, регистрации подлежат металлические зернохранилища.

Документом, подтверждающим окончание работ по подготовке материально-технической базы к приемке зерна нового урожая, является акт, форма которого определяется эксплуатирующей организацией.

Основные требования по обеспечению промышленной безопасности в период заготовки зерна:

к работе по обслуживанию ПОО допускать рабочих, имеющих соответствующую профессию и прошедших инструктажи, проверку знаний по охране труда и по вопросам промышленной безопасности;

рабочие места обеспечить необходимыми локальными правовыми актами по безопасности, в том числе выписками из оперативной части плана ликвидации аварии и защиты работников в аварийных ситуациях;

с целью предупреждения образования очагов самосогревания и последующего самовозгорания обеспечить соблюдение технологических режимов, в том числе: свежеубранное зерно, до направления на хранение, обязательно подвергать предварительной очистке от сорной и зерновой примесей, соблюдать сроки хранения, температуру, влажность, зараженность вредителями, масличность и т.д.;

обеспечить постоянный контроль за исправным состоянием средств взрывозащиты и взрывопредупреждения;

обеспечить соблюдение требований по электробезопасности, в работе использовать только исправное оборудование с соответствующей степенью защиты;

обеспечить соблюдение требований безопасности при проведении ремонтных работ и работ повышенной опасности;

в целях исключения образования пыли обеспечить соблюдение «пылевого» режима, а также бесперебойную работу аспирационных установок.

Главный государственный инспектор

отдела надзора Гомельского областного

управления Госпромнадзора                                           М.В.Катеринина

512910